การวิเคราะห์ความมั่นคงเขื่อนแม่ฮาม

(Slope Stability Analysis of Mae Ham Dam)

บทนำ

ตามบันทึกข้อความโครงการชลประทานลำปางที่ สชป.2.06/17/2557 ลงวันที่ 3 มกราคม 2557 เรื่อง ขอทราบผลตรวจสอบการขุดสระใกล้อ่างเก็บน้ำแม่ฮามซึ่งผู้อำนวยการสำนัก-ชลประทานที่ 2 ได้มอบหมายให้ส่วนวิศวกรรมบริหารร่วมกับโครงการชลประทานลำปางดำเนินการและภายหลังจากการออกตรวจสถานที่ร่วมกันแล้ว ได้มอบหมายให้กลุ่มงานออกแบบ-ทำการวิเคราะห์ความมั่นคงเขื่อน

การวิเคราะห์ความมั่นคงเขื่อน ผู้ดำเนินการได้ทำการวิเคราะห์ความมั่นคงลาด และเส้น-ลาดชลศาสตร์ โดยการวิเคราะห์หน้าตัดเขื่อนบริเวณสระน้ำ ตัวเขื่อนมีความมั่นคง พบว่าการ-      ขุดสระน้ำในไร่นาที่ขุดติดตีนทำนบเขื่อนครั้งนี้มีส่วนในการลดความมั่นคงของลาดทำนบและ    ลดค่าปลอดภัยจากการซึมของน้ำลดเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย แต่ควรติดตามพฤติกรรมในระยะยาว (Long Term Mornitoring)

การวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ในเบื้องต้นโดยใช้ค่าคุณสมบัติของดินที่กำหนดให้ใช้ถมบดอัดทำนบเขื่อนเท่านั้น ควรมีการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมจากสนามทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบอีกครั้ง

นายธวัชชัย  ปันสุข

มีนาคม  2557

สารบัญ

บทนำ	1

สารบัญ	2

คณะทำงาน	3

วัตถุประสงค์	3

การวิเคราะห์ความมั่นคงเขื่อนแม่ฮาม	4

1. ข้อมูลเบื้องต้น	4

1.1 ข้อมูลทั่วไป	4

1.2 ข้อมูลตัวเขื่อน	5

1.3 ข้อมูลทางระบายน้ำล้นใช้งาน	6

1.4 ข้อมูลท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม	7

2. การดูงานหน้าสนาม	7

2.1 บริเวณสระเก็บน้ำ	8

2.2 บริเวณตัวเขื่อนและอาคารประกอบ	12

2.3 สรุปผลการดูงาน	20

3. การวิเคราะห์ความมั่นคงเขื่อนแม่ฮาม	21

3.1 การวิเคราะห์ความมั่นคงลาด (Slope Stability Analysis)	21

3.2 การวิเคราะห์เส้นลาดชลศาสตร์ (Hydraulic Gradient Analysis)	27

สรุป	31

ข้อเสนอแนะ	31

คณะทำงาน

คณะทำงาน มีทั้งหมด 2 คณะ ดังนี้

- ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 2 ประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการส่วน-วิศวกรรมบริหาร (ผวศ.ชป.2) นายวิฑูรย์  ฐิติธนภัค 2) หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบ (กอบ.ชป.2)    นายศุภชัย  พินิจสุวรรณ และ 3) หัวหน้าฝ่ายจัด-การปลอดภัยเขื่อน (ฝปข.ชป.2) นายสุเมธ  ธิมา และวิศวกรที่ทำการศึกษา นายธวัชชัย  ปันสุข

- โครงการชลประทานลำปาง โดยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ฝสบ.คป.3) นายพิชัย  อรุณรัตนาเทวัญ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์มีดังนี้

เพื่อวิเคราะห์ความมั่นคงเขื่อน โดยมีการวิเคราะห์ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความ-มั่นคงลาด และ 2) การวิเคราะห์เส้นลาดชลศาสตร์

การวิเคราะห์ความมั่นคงเขื่อนแม่ฮาม

1. ข้อมูลเบื้องต้น

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำแม่ฮาม (ที่มา : แบบมาตรฐาน คพย. 4-302)

- พื้นที่รับน้ำฝน 10 ตร.กม.

- หัวงานตั้งอยู่ที่พิกัด 47QNA 354-076 ในแผนที่มาตราส่วน 1:50,000             ระวาง 4845 II (ภาพที่ 1, 2)

ภาพที่ 1 ที่ตั้งอ่างเก็บน้ำแม่ฮาม

ภาพที่ 2 บริเวณตัวเขื่อน ทางระบายน้ำล้นใช้งาน และอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม จากผลสำรวจ

1.2 ข้อมูลตัวเขื่อน

ข้อมูลตัวเขื่อน (ภาพที่ 3) มีดังนี้

- วัสดุที่ใช้ถมตัวเขื่อน ใช้ดินชนิด SC หรือ GC ถมอัดแน่นเป็นชั้นๆ ละ 0.15 ม. โดยใช้เครื่องจักรกลงานดินถมอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95% Standard Proctor Compaction Test

- พื้นที่ผิวอ่างฯ ที่ระดับน้ำต่ำสุด	  63,000		ตร.ม.

- พื้นที่ผิวอ่างฯ ที่ระดับน้ำเก็บกัก	233,000		ตร.ม.

- พื้นที่ผิวอ่างฯ ที่ระดับน้ำสูงสุด	291,000		ตร.ม.

- ความจุที่ระดับน้ำต่ำสุด		    5,400		ลบ.ม.

- ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก		452,000		ลบ.ม.

- ความจุที่ระดับน้ำสูงสุด		637,000		ลบ.ม.

- ระดับสันเขื่อน			+107.00		ม.(ร.ส.ม.)

- ระดับน้ำสูงสุด			+106.25		ม.(ร.ส.ม.)

- ระดับน้ำเก็บกัก			+105.50		ม.(ร.ส.ม.)

- ลาดด้านเหนือน้ำ			      1:3

- ลาดด้านท้ายน้ำ			      1:2.5

ภาพที่ 3 โค้งปริมาตรความจุ และพื้นที่ผิวอ่าง

1.3 ข้อมูลทางระบายน้ำล้นใช้งาน

ข้อมูลทางระบายน้ำล้นใช้งาน มีดังนี้

- ปริมาณน้ำผ่านสูงสุด			     25		ลบ.ม./วินาที

- ระดับสันทางระบายน้ำ			+105.50		ม.(ร.ส.ม.)

1.4 ข้อมูลท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม

ข้อมูลท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม มีดังนี้

- ระดับธรณีท่อ				+102.50		ม.(ร.ส.ม.)

- เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ			      0.30		ม.

2. การดูงานหน้าสนาม

การดูงานหน้าสนามเมื่อวันที่  20 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะทำงานเดินทางจากสำนัก-ชลประทานที่ 2 ไปยังพื้นที่หัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ฮาม เข้าตรวจบริเวณสระเก็บน้ำ สันเขื่อน อาคาร-ท่อส่งน้ำ และทางระบายน้ำล้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพที่ 4  พาหนะที่สามารถเข้าถึงตัวเขื่อนเป็นรถยนต์อเนกประสงค์สามารถบรรจุ-คณะทำงานได้ทั้งหมด 7 คน (รวมทั้งพนักงานขับรถ)

ภาพที่ 4 พาหนะที่พาคณะทำงานดูงานหน้าสนาม

2.1 บริเวณสระเก็บน้ำ

เมื่อคณะทำงานไปถึงตัวเขื่อนได้เข้าไปดูสระเก็บน้ำโดยผ่านรั้วกั้นเขต (ภาพที่ 5)     เพื่อเข้าตรวจสภาพพื้นที่

ภาพที่ 5 รั้วกั้นเขตบริเวณตัวเขื่อนกับพื้นที่การเกษตรของราษฎร

ภาพที่ 6 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหารได้เข้าพบปะและปรึกษากับกลุ่มผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับการขุดสระบริเวณใกล้กับตัวเขื่อน การใช้น้ำของ  กลุ่มผู้ใช้น้ำ ปัญหาของเขื่อนและอาคารประกอบ เป็นต้น กลุ่มผู้ใช้น้ำกล่าว โดยสรุปใจความดังนี้ “ได้มีการบุกรุกพื้นที่ของชลประทานโดยมีการขุด-สระน้ำบริเวณเขตของชลประทานโดยอ้างอิงจากหลักเขต ชป. ว่าสระเก็บน้ำอยู่ในบริเวณพื้นที่-ชลประทาน ซึ่งภายในวันข้างหน้าอาจมีผลกระทบกับตัวเขื่อนทำให้ เขื่อนเกิดความเสียหายได้”

ภาพที่ 6 การปรึกษาระหว่างผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหารกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ

ภาพที่ 7  สระเก็บน้ำ พิกัด 47 QNA 350 – 079 เมื่อเข้าตรวจสภาพพื้นที่ พบว่ามีสระเก็บน้ำอยู่บริเวณใกล้กับตัวเขื่อน ขอบสระขนาดกว้างประมาณ 20 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร ลาดข้าง 1:1.5 โดยด้านยาวขนานกับแนวสันทำนบเขื่อน

ภาพที่ 8  ป้ายปักข้างสระเขียนว่า “สระน้ำประจำไร่นา ขนาด 1,200 ลบ.ม. กรมพัฒนาที่ดิน พค.6.ลป.10/18/2556”

ภาพที่ 7 บริเวณสระเก็บน้ำของราษฎรที่อยู่ใกล้กับตัวเขื่อน

ภาพที่ 8 สระเก็บน้ำสร้างโดยกรมพัฒนาที่ดิน

ภาพที่ 9  กลุ่มผู้ใช้น้ำกล่าวว่า เสาหลักเขต ชป.89203 เดิมตั้งอยู่ที่ต้นไม้แดง แต่หลักเขต ชป. ได้เกิดการเสียหาย และไปตกที่บริเวณประตูรั้ว

ภาพที่ 10  เสาหลักเขต ชป. สภาพหักปลาย

จุดที่พบเสาหลักเขต ชป.89203 ตกอยู่ เสาหลักเขต ชป.89203 ที่ตั้ง (เดิม)

ภาพที่ 9 บริเวณที่พบเสาหลักเขต ชป.89203

ภาพที่ 10 เสาหลักเขต ชป.89203 วางอยู่บนพื้นดินใกล้บริเวณรั้ว

ภาพที่ 11  สระเก็บน้ำเมื่อมองจากสันเขื่อนไปทางท้ายน้ำ

ภาพที่ 11 สระเก็บน้ำ มองจากสันเขื่อน

2.2 บริเวณตัวเขื่อนและอาคารประกอบ

การเดินดูสภาพเดินจากบริเวณสระ บริเวณน้ำซึมท้ายเขื่อน ท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม      ทางระบายน้ำล้นใช้งาน และสันเขื่อน ตามลำดับ มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ตัวเขื่อน

ภาพที่ 12  ร่องล้อที่เกิดขึ้นบริเวณสันเขื่อน หากเกิดฝนตกจะทำให้น้ำขังบริเวณสันเขื่อน เป็นแอ่งน้ำ การสันจรลำบาก และอาจทำให้ตัวเขื่อนเกิดความเสียหาย

ภาพที่ 12 ร่องล้อที่เกิดขึ้นบริเวณสันเขื่อน

ภาพที่ 13  ท่อกาลักน้ำขนาดประมาณ 1 ½ นิ้ว ซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำกล่าวว่าเป็นของเจ้าของสระ-เก็บน้ำ

ท่อกาลักน้ำ ขนาด 1.5 นิ้ว

ภาพที่ 13 ท่อกาลักน้ำขนาดประมาณ 1 ½ นิ้ว บริเวณสันเขื่อน

ภาพที่ 14  การตรวจบริเวณฐานยันเขื่อนฝั่งขวาเพื่อพิจารณาศักยภาพในการเพิ่มการเก็บกัก-น้ำ โดยผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานออกแบบ

ภาพที่ 14 การตรวจสอบบริเวณฐานยันเขื่อนฝั่งขวา (Right Abutment)

ภาพที่ 15  เมื่อได้ตรวจดูสภาพพื้นที่ ได้มีการปรึกษา สรุป ระหว่างผู้อำนวยการส่วน-วิศวกรรมบริหารกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ

ภาพที่ 15 การปรึกษาบนสันเขื่อนระหว่างคณะทำงานกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ

ภาพที่ 16  น้ำรั่วซึมท้ายเขื่อนบริเวณร่องน้ำเดิม พิกัด 47 QNA 351-080

บริเวณน้ำซึม

ภาพที่ 16 บริเวณน้ำซึมท้ายเขื่อนอยู่บริเวณร่องน้ำเดิม

2.2.2 ท่อส่งน้ำ

ภาพที่ 17  ห้องควบคุม (Control Room) ท่อส่งน้ำ สามารถใช้งานได้          มีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำทำการปิด-เปิด การใช้งาน

ภาพที่ 18  ภายในห้องควบคุมการปฏิบัติงานท่อ

ภาพที่ 17 ห้องควบคุม (Control Room) การปิด-เปิดน้ำของท่อส่งน้ำชลประทาน (Irrigation Outlet)

ภาพที่ 18 วาล์วปฏิบัติการ และวาล์วฉุกเฉิน

ภาพที่ 19  อาคารสลายพลังงาน (Baffled Outlet) ของท่อส่งน้ำ

ภาพที่ 19 Baffled Outlet Of Irrigation Outlet มองทางด้านท้ายน้ำ

ภาพที่ 20  ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหารเข้าตรวจสภาพพื้นที่ด้าน-   ท้ายท่อส่งน้ำ

ภาพที่ 20 รางระบายน้ำต่อจาก Baffled Outlet

ภาพที่ 21  ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร ปรึกษากับกลุ่มผู้ใช้น้ำบริเวณรางระบายน้ำท้ายท่อส่งน้ำ มีอาคารแบ่งน้ำแยก 2 ทาง คือ ทางระบายน้ำสู่พื้นที่เพาะปลูก (ภาพที่ 22) และทางระบายน้ำไปสู่ทางน้ำธรรมชาติ (ภาพที่ 23)

ทางแยกไปสู่พื้นที่เพาะปลูก ทางแยกไปสู่ทางน้ำธรรมชาติ

ภาพที่ 21 ทาง 3 แยกของรางระบายน้ำ

ภาพที่ 22 ทางแยกน้ำไปสู่พื้นที่เพาะปลูก

ภาพที่ 23 ทางแยกน้ำไปสู่ทางน้ำธรรมชาติ

ภาพที่ 24  รูระบายน้ำแยกซ้าย บริเวณใกล้ 3 แยกของรางระบายน้ำ             มีคลองเชื่อมต่อเพื่อนำน้ำไปสู่พื้นที่เพาะปลูก (ภาพที่ 25)

ภาพที่ 24 รูระบายน้ำแยกซ้าย บริเวณใกล้ 3 แยกของรางระบายน้ำ

ภาพที่ 25 คลองรับน้ำจากรูระบายน้ำ

2.2.3 ทางระบายน้ำล้นใช้งาน

ภาพที่ 26 และ 27  บริเวณทางน้ำเข้าของทางระบายน้ำล้น

ภาพที่ 26 ทางระบายน้ำล้น (Service Spillway) มองจากด้านเหนือน้ำ

ภาพที่ 27 ทางน้ำเข้า (Entrance Channel) ของทางระบายน้ำล้น มองจาก ทางด้านท้ายน้ำ

2.3 สรุปผลการดูงาน

สรุปผลการดูงานหน้าสนาม มีดังนี้

- การตรวจสภาพเขื่อนในเบื้องต้น ตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรง แต่มีหลุมบ่อบริเวณสันเขื่อน มีน้ำรั่วซึมบริเวณร่องน้ำเดิมท้ายเขื่อน 1 จุด

- มีวัชพืชเกิดขึ้นบริเวณสันเขื่อน ลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำ ทางระบายน้ำล้น ท่อส่งน้ำชลประทาน

- มีการขุดสระเก็บน้ำ 1 แห่งบริเวณท้ายเขื่อนแม่ฮามใกล้กับ Toe

- มี 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการขุดสระในกรณีนี้ คือ กรมชลประทาน สปก. และกรมพัฒนาที่ดิน

- ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร ตกลงกับกลุ่มผู้ใช้น้ำมีใจความดังนี้ “จะรู้ผลสรุปในกรณีนี้ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์”

3. การวิเคราะห์ความมั่นคงเขื่อนแม่ฮาม

การวิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อนแม่ฮามในเบื้องต้น ที่คณะทำงานได้สรุปให้ทำการวิเคราะห์มี 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์ความมั่นคงลาด (Slope Stability Analysis) และการวิเคราะห์เส้นลาดชลศาสตร์ (Hydraulic Gradient Analysis) มีรายละเอียดดังนี้

3.1 การวิเคราะห์ความมั่นคงลาด (Slope Stability Analysis)

3.1.1 การวิเคราะห์ความมั่นคงลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ

การวิเคราะห์ความมั่นคงลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำโดยทั่วไปมี 4 ขั้นตอน     (ภาพที่ 28) ดังนี้ คือ 1) การกำหนดหน้าตัดเขื่อนที่จะทำการวิเคราะห์ 2) การกำหนดพิกัดหน้าตัด-เขื่อน 3) กำหนดคุณสมบัติต่างๆ และ 4) การวิเคราะห์ความมั่นคงลาด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพที่ 28 วิธีการวิเคราะห์ความมั่นคงเขื่อนเบื้องต้น

1) กำหนดหน้าตัดเขื่อนที่จะทำการวิเคราะห์

ระดับ และมิติหน้าตัดเขื่อนที่ทำการวิเคราะห์

- ระดับสันเขื่อน			+ 107.00	ม.(ร.ส.ม.)

- ระดับน้ำสูงสุด			+ 106.25	ม.(ร.ส.ม.)

- ระดับน้ำเก็บกัก			+ 105.50	ม.(ร.ส.ม.)

- ระดับธรณีท่อ			+ 102.50	ม.(ร.ส.ม.)

- ระดับดินเดิม				+ 100.00	ม.(ร.ส.ม.)

- ความกว้างสันเขื่อน			       6.00	ม.

- ลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำ		       1:3.0

- ลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ			       1:2.5

- ระยะขุดบ่อจากตีนเขื่อนด้านท้ายน้ำ	       5.00	ม.

- ความกว้างปากบ่อ			     20.00	ม.

- ความยาวปากบ่อ			     30.00	ม.

- ความลึกบ่อ				       2.00	ม.

- ลาดบ่อด้านข้าง			       1:1.5

2) กำหนดขอบเขตเพื่อใช้คำนวณความมั่นคงลาด

การกำหนดขอบเขตหน้าตัดเขื่อนจะกำหนดให้ครอบคลุม 3 ขอบเขต ดังนี้คือ ขอบเขตความลึกของฐานราก หน้าตัดทำนบเขื่อน และบริเวณที่เป็นน้ำหน้าเขื่อน             ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 29

3) กำหนดคุณสมบัติต่างๆ

การกำหนดคุณสมบัติต่างๆ จะทำการกำหนดคุณสมบัติดินตัวเขื่อนบริเวณที่ใกล้สระเก็บน้ำของราษฎร และดินบริเวณฐานราก ดังตารางที่ 2

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ มีดังนี้

- การวิเคราะห์ความมั่นคงลาดจะใช้สมการของ Bishop ทำการวิเคราะห์หน้าตัดเขื่อนที่ใกล้บริเวณสระน้ำผลที่ได้ควรมีอัตราส่วนความปลอดภัยตามมาตรฐาน

- การวิเคราะห์จะทำการวิเคราะห์เฉพาะลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ        การวิเคราะห์ความมั่นคงจะใช้โปรแกรม KU Slope ใช้ทำการวิเคราะห์ลาดดิน

ตารางที่ 1 จุดหน้าตัดเขื่อนที่ทำการวิเคราะห์ในแนวแกนราบ และแกนตั้ง

|  | ภาพที่ 29 หน้าตัดเขื่อนบริเวณขุดสระ |
| --- | --- |

- วิเคราะห์ความเสี่ยงมากสุด ดังนั้น จึงกำหนดให้ดินตัวเขื่อนเป็นดินอิ่มตัวด้วยน้ำทั้งหมด หน่วยน้ำหนักดินอิ่มตัวด้วยน้ำ เท่ากับ 2.195 ตัน/ลบ.ม. และดินฐานรากใช้หน่วยน้ำหนักเช่นเดียวกับดินตัวเขื่อน มุมทรงตัวและค่าความเชื่อนแน่นจะใช้ค่าน้อยของดิน SC และ GC บดอัดแน่น

ตารางที่ 2 คุณสมบัติดินตัวเขื่อน และฐานราก

4) ทำการวิเคราะห์ความมั่นคงลาด

การวิเคราะห์ลาดเขื่อน เลือกวิเคราะห์ลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ เนื่องมีการ-ขุดสระบริเวณท้ายน้ำใกล้กับตีนเขื่อน กรณีที่ใช้ในการวิเคราะห์ มี 4 กรณี ดังนี้

- กรณีก่อนการขุดสระ ดินตัวเขื่อนชนิด GC

- กรณีก่อนขุดสระ ดินตัวเขื่อนชนิด SC

- กรณีหลังการขุดสระ ดินตัวเขื่อนชนิด GC

- กรณีหลังการขุดสระ ดินตัวเขื่อนชนิด SC

ผลการวิเคราะห์ความมั่นคงลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำได้ค่าอัตราส่วน-   ความปลอดภัย ดังตารางที่ 3 และตัวอย่างการวิเคราะห์ภาพที่ 30

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความมั่นคงลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ

ภาพที่ 30 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ความมั่นคงลาด กรณีที่ 3

3.2 การวิเคราะห์เส้นลาดชลศาสตร์ (Hydraulic Gradient Analysis)

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้

- การวิคราะห์ 2 กรณี คือ ก่อนการขุดสระ และหลังการขุดสระ

- ระดับน้ำด้านเหนือน้ำใช้ระดับน้ำสูงสุด และระดับน้ำด้านท้ายน้ำใช้ระดับน้ำก้นบ่อ

- ระยะน้ำเดินทางจากตีนเขื่อนด้านเหนือน้ำไปออกทางก้นบ่อท้ายน้ำ (ภาพที่ 31)

ทางเดินน้ำ

ภาพที่ 31 การวิเคราะห์ความลาดระดับน้ำ

ผลการวิเคราะห์เส้นลาดชลศาสตร์ ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 4, 5 และ 6

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เส้นลาดชลศาสตร์ (Hydraulic Gradient Analysis)

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์เส้นลาดชลศาสตร์ก่อนการขุดสระ

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์เส้นลาดชลศาสตร์หลังการขุดสระ

สรุป

สรุปผลการวิเคราะห์ความมั่นคงเขื่อนเฉพาะแนวตัดขวางที่มีการขุดสระได้ดังนี้

- ตัวเขื่อนมีความมั่นคง ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยมีค่าลดลงเล็กน้อยเฉลี่ยประมาณ 0.0435 คิดเป็นร้อยละ 2.97

- ไม่เกิดการกัดเซาะบริเวณท้ายน้ำ การวิเคราะห์เส้นลาดชลศาสตร์ เส้นลาดชลศาสตร์ก่อนการขุดสระราบกว่าเส้นลาดชลศาสตร์หลังการขุดสระ มีค่า Weight Creep Ratio ลดลงร้อยละ 23.65 ลาดชันเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.86 น้ำซึมลงบ่อเป็นการซึมผ่านดินในสภาพปกติ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ มีดังนี้

- ควรทำการติดตามพฤติกรรมในระยะยาวของทำนบดินบริเวณที่มีการขุดสระติดตีนลาดทำนบดินด้านท้ายน้ำ และให้สังเกตปริมาณน้ำในสระหากพบว่ามีน้ำลงสระในปริมาณมากจนล้นขอบสระ โดยที่ไม่มีฝนตกให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ชลประทานทราบโดยเร็วที่สุด

- ในอนาคตไม่ควรขุดบ่อ หรือ สระ บริเวณใกล้ตัวเขื่อนเพิ่มเติมอีก เพราะเกิดการรบกวนดินบริเวณที่มีผลต่อความมั่นคงเขื่อนทำให้ความปลอดภัยเขื่อนมีค่าลดลง หากมีความจำเป็นต้องขุดสระน้ำในไร่นาเพิ่มควรมีระยะห่างจากตีนทำนบเขื่อนไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของความสูงทำนบ กรณีเขื่อนแม่ฮามให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 25 ม.

- ไม่ควรให้ต้นไม้ยืนต้นเกิดขึ้นบริเวณใกล้เขื่อนที่เป็นช่วงต่อระหว่างตีนทำนบเขื่อนกับขอบสระน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อไม่ให้เกิดปัจจัยเพิ่มที่จะลดค่าความปลอดภัยของเขื่อนลงกว่าปัจจุบัน